| Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ηπείρου Νομός Άρτας Δήμος Αρταίων Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών | ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων» |
| --- | --- |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΓΕΝΙΚΑ:

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο παραποτάμιο πάρκο του Δήμου Αρταίων, κατά τη μεγάλη πλημμύρα του ποταμού Αράχθου, στις 1 Φεβρουαρίου 2015.

Μετά την υπερχείλιση του προστατευτικού αναχώματος, από τα ορμητικά νερά του ποταμού, δημιουργήθηκαν δίνες οι οποίες παρέσυραν την κροκάλα από τα πρανή του αναχώματος και μεταφέρθηκαν διάσπαρτες κατά μήκος του ανατολικού τμήματος του πάρκου, επικαλύπτοντας τους χώρους πρασίνου και των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Μετά την αποστράγγιση των νερών από την ευρύτερη περιοχή και στο υπόλοιπο τμήμα του πάρκου επικάθησαν μεγάλες ποσότητες φερτής ύλης, οι οποίες καθιστούν προβληματική τη χρησιμοποίηση του πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου και δημιουργεί πρόβλημα ομαλής απορροής των όμβριων υδάτων της έκτασης. Επίσης καταστράφηκε, το ξύλινο δάπεδο εισόδου στο πάρκο, ο ξύλινος φράχτης του περιβάλλοντα χώρου της πλατείας σιντριβανιού, το αρδευτικό δίκτυο και οι Η/Μ εγκαταστάσεις του αρδευτικού συγκροτήματος και του σιντριβανιού. Κάποια από τα παραπάνω προβλήματα επιλύθηκαν με προηγούμενο έργο του Δήμου μας.

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Οι εργασίες που θεωρούνται απαραίτητες να γίνουν για την αποκατάσταση του πάρκου, είναι:

  - Καθαρισμός του καναλιού απορροής των όμβριων υδάτων κατά μήκος του πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου.

  - Τοποθέτηση εκ νέου των πρόχυτων κρασπέδων σκυροδέματος και καναλιού απορροής όμβριων υδάτων, όπου έχουν καταστραφεί.

  - Κατασκευή δύο φρεατίων εισροής των βρόχινων υδάτων διαστάσεων 1,00 Χ1,00μ. με σκυρόδεμα C16/20 και τοποθέτηση σιδηράς γαλβανισμένης σχάρας.

  - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων, με πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου Φ400, πλήρως εγκιβωτισμένους.

  - Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με θραυστό υλικό.

  - Επίστρωση με νταμαρόχωμα του πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου.

  - Ανακατασκευή του ξύλινου φράχτη στην πλατεία συντριβανιού.

  - Συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων εισόδου Πάρκου ( βάψιμο ξύλινων – τσιμεντένιων - σιδηρών επιφανειών).

  - Παιδική χαρά με τέσσερα όργανα

- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρεις, τελείως αποπερατωμένες, σε κανονική λειτουργία και θα περιλαμβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό όργανο, μηχάνημα ή εξάρτημα, μικροϋλικό, κ.λ.π., απαιτούμενο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια, για την πλήρη και αυτοτελή λειτουργία του.

Οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται για το υπόγειο δίκτυο θα είναι:

- Σωλήνα πολυαιθυλενίου (HDPE-DN) 63 mm

- Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10 mm2

- Δίχτυ επισήμανσης

- Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας Φ50mm

Οι εργασίες για την εγκατάσταση ανοδωμής θα περιλαμβάνει:

- Αλουμινένιοι ιστοί παραδοσιακού τύπου και σιδηροϊστοί 5μ.

- Φωτιστικά σώματα κορυφής 50W-80W Led

- Φρεάτια κατάλληλης διαστολόγησης

- Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων διανομής τύπου Β΄.

Αναλυτικότερα :

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.1 Γενικά

Στην εκπόνηση των μελετών λήφθηκαν υπόψη οι Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, όπως ισχύουν σήμερα και οι παρακάτω ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπήρχαν Ελληνικοί κανονισμοί, αυτοί υπερίσχυσαν των διεθνών.

1.2 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

- Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 “ Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ”.

- Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β59/11-4-55)

- Κανονισμός VDE 0298.

- Κανονισμός ΔΕΗ σχετικά με την παροχή χαμηλής τάσης.

- Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκυκλώσεως, VDE 0102.

- Ασφάλειες χαμηλής τάσης, DIN VDE 0636.

- Προστασία με διακόπτη διαφυγής εντάσεως, DIN VDE 0664.

2. Περιγραφή Εργασιών

2.1 Ηλεκτροδότηση

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του παραποτάμιου πάρκου θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ και οι γενικοί πίνακες θα βρίσκονται εντός πίλαρ.

2.2 Εργασίες

Η ηλεκτρική εγκατάσταση καλύπτει τις ανάγκες φωτισμού του παραποτάμιου πάρκου και θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία του 2015.

Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθώς και τους κανονισμούς των χωρών προέλευσης των υλικών σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικοί κανονισμοί γι’ αυτά.

- ΔΑΠΑΝΗ:

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 250.000€ μαζί με το ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΕ 055 ΥΠΕΣ κατά 150.000,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 100.000,00€ από Δημοτικά έσοδα.

|  | Άρτα 26 / 4 / 2017 |
| --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |
| Οι Μελετητές | Η Διευθύντρια ΤΥΔ |
| Άντωνία Κακκάβα | Σοφία Γρύλλια |
| Πολιτικός Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός |
| Θεόδωρος Μπαλατσούκας |  |
| Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |