Αναλυτική Προμέτρηση

| Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας | Υπολογισμός | Ποσότητες |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μερική | Ολική |

Εργασίες με τιμές μονάδος

Οδοποιία

Χωματουργικά

| AT. 004 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Μπροστά από συντριβάνι |
| --- | --- |

| Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση | 23,00x2,20x0,15+10,00x1,00x0,15 | 9,090 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 9,09 |

| 2 | Καθαίρεση κατεστραμμένων κρασπέδων με τα του ρείθρου και της βάσης τους. |
| --- | --- |

| Θέση 1 | 2,00 | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση 2 | 1,00 | 1,000 |  |
| Θέση 4 | 2,00 | 2,000 |  |
| Θέση 8 | 2,00 | 2,000 |  |
| Θέση 11 | 3,00 | 3,000 |  |
|  | (2+1+2+2+3)x(0,20+0,10)x0,25 | 0,750 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 0,75 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 004 (m3) | 9,84 |
| --- | --- |

| AT. 006 | Καθαρισμός σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων (m) |
| --- | --- |

| 1 | Κανάλι |
| --- | --- |

| Πέριξ Λίμνης | 1400 | 1400,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Από είσοδο μέχρι πέριξ λίμνης | 70+360 | 430,000 |  |
| Από συντριβάνι μέχρι πέριξ λίμνης | 140 | 140,000 |  |
| Από πάρκινγκ μέχρι πεζόδρομο | 40 | 40,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | -10 | -10,000 |  |
|  | 1400+430+140+40+-10 | 2000,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2000 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 006 (m) | 2000 |
| --- | --- |

| AT. 007 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1/2x0,70x13,00x12,50 | 56,875 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0,125 | 0,125 |  |
|  | 56,875+0,125 | 57,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 57 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 007 (m3) | 57 |
| --- | --- |

| AT. 008 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

| Εκσκαφή περίφραξης | 2x(12,50+13,00)x0,9x0,25 | 11,475 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0,125 | 0,125 |  |
|  | 11,475+0,125 | 11,600 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 11,6 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 008 (m3) | 11,6 |
| --- | --- |

| AT. 009 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1/2x0,70x13,00x12,50 | 56,875 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0,125 | 0,125 |  |
|  | 56,875+0,125 | 57,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 57 |

| 2 | Μπροστά από συντριβάνι |
| --- | --- |

| Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση | 10,00x1,00x0,30 | 3,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 60 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 009 (m3) | 60 |
| --- | --- |

| AT. 010 | Κατασκευή επιχωμάτων. (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1/2x0,70x13,00x12,50 | 56,875 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0,125 | 0,125 |  |
|  | 56,875+0,125 | 57,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 57 |

| 2 | Μπροστά από συντριβάνι |
| --- | --- |

| Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση | 10,00x1,00x0,30 | 3,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 60 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 010 (m3) | 60 |
| --- | --- |

| AT. 011 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Επέκταση ύδρευσης |
| --- | --- |

|  | 115x0,20x0,50 | 11,500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 11,5+0 | 11,500 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 11,5 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 011 (m3) | 11,5 |
| --- | --- |

| AT. 012 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Επέκταση ύδρευσης |
| --- | --- |

|  | 115x0,20x0,50 | 11,500 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 11,5+0 | 11,500 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 11,5 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 012 (m3) | 11,5 |
| --- | --- |

Τεχνικά έργα

| AT. 0013 | Πρόκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα. (m) |
| --- | --- |

| 1 | Κατασκευή νέων καναλιών |
| --- | --- |

| Θέση 11 | 11,00 | 11,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 11 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 013 (m) | 11 |
| --- | --- |

| AT. 014 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. (m) |
| --- | --- |

| 1 | Κατασκευή εκ νέου κατεστραμμένων κρασπέδων με τα του ρείθρου και της βάσης τους. |
| --- | --- |

| Θέση 1 | 2,00 | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση 2 | 1,00 | 1,000 |  |
| Θέση 4 | 2,00 | 2,000 |  |
| Θέση 8 | 2,00 | 2,000 |  |
| Θέση 11 | 3,00 | 3,000 |  |
|  | 2+1+2+2+3 | 10,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 10 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 014 (m) | 10 |
| --- | --- |

| AT. 015 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm |
| --- | --- |

| 1 | Κατασκευή δικτύου ομβρίων στη θέση 13. |
| --- | --- |

|  | 20 | 20,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 20 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 015 (m) | 20 |
| --- | --- |

| AT. 016 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Κατασκευή βάσης νέων καναλιών |
| --- | --- |

|  | 11x2x0,10 | 2,200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2,2 |

| 2 | Κατασκευή βάσης και ρείθρου στις θέσεις αλλαγής κατεστραμένων κρασπέδων. |
| --- | --- |

| Βάσεις | 10x2x0,10 | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ρείθρο | 10x0,20 | 2,000 |  |
|  | 2+2 | 4,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 6,2 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 016 (m2) | 6,2 |
| --- | --- |

| AT. 017 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Κατασκευή βάσης καναλιών και βάσης και ρείθρου στις θέσεις των νέων κρασπέδων |
| --- | --- |

| Κανάλια | 11x0,60x0,10 | 0,660 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κράσπεδα | 10x0,40x0,10+10x0,20x0,15 | 0,700 |  |
|  | 0,66+0,7 | 1,360 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1,36 |

| 2 | Προμέτρηση Η/Μ |
| --- | --- |

|  | 3,6 | 3,600 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4,96 |

| 3 | Στρογγυλοποίηση |
| --- | --- |

|  | 0,04 | 0,040 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 017 (m3) | 5 |
| --- | --- |

| AT. 018 | Ξύλινος φράχτης (m) |
| --- | --- |

| 1 | Περιοχή εισόδου και συντριβανιού |
| --- | --- |

| Δεξιά πλευρά | 2,20+2,20+27,00+23,50+6,00+30,00 | 90,900 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αριστερή πλευρά | 27,00+12,50+38,00 | 77,500 |  |
| Στρυγγυόποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 90,9+77,5+0 | 168,400 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 168,4 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 018 (m) | 168,4 |
| --- | --- |

| AT. 019 | Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Θέση 13 |
| --- | --- |

|  | 2 | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 019 (Τεμ.) | 2 |
| --- | --- |

| AT. 020 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 . (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική Χαρά |
| --- | --- |

| Περίφραξη | (0,50x0,25+0,25x0,55)x13,00x2+(0,50x0,25+0,25x0,25)x12,50x2 | 11,513 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Δάπεδο | (12,50-0,25x2)x(13,00-0,25x2)x0,15 | 22,500 |  |
| Στρογγυλοποίηση | -0,0125 | -0,013 |  |
|  | 11,5125+22,5+-0,0125 | 34,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 34 |

| 2 | Μπροστά από συντριβάνι |
| --- | --- |

| Σκυρόδεμα προ γέφυρας συντριβανιού που υπέστη καθίζηση | 23,00x2,20x0,15+10,00x1,00x0,15 | 9,090 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 43,09 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 020 (m3) | 43,09 |
| --- | --- |

| AT. 021 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (Kg) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική Χαρά |
| --- | --- |

| Περίφραξη | (0,50+0,80)x13,00x2+(0,50+0,50)x12,50x2 | 58,800 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Δάπεδο | (12,50-0,25x2)x(13,00-0,25x2) | 150,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0,64 | 0,640 |  |
|  | (58,8+150)x1,10x2,00+0,64 | 460,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 460 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 021 (Kg) | 460 |
| --- | --- |

Κατασκευές Μεταλλικές - Ξύλινες

| AT. 022 | Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Υποστυλώματα | 4x1,00x6,00x21 | 504,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποστυλώματα πίσω από συντριβάνι | (5,80x5,00x2+3,00x2,50)x4+(12,80x5,00x2+3,00x6,00) | 408,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 504+408+0 | 912,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 912 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 022 (m2) | 912 |
| --- | --- |

| AT. 023 | Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Υποστυλώματα | 4x1,00x6,00x21 | 504,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Υποστυλώματα πίσω από συντριβάνι | (5,80x5,00x2+3,00x2,50)x4+(12,80x5,00x2+3,00x6,00) | 408,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 504+408+0 | 912,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 912 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 023 (m2) | 912 |
| --- | --- |

| AT. 024 | Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Στέγαστρα | (4,50x5,00x10+6,80x4,50x10)x2 | 1062,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παγκάκια | 1,05x4,20x8 | 35,280 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0,72 | 0,720 |  |
|  | 1062+35,28+0,72 | 1098,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1098 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 024 (m2) | 1098 |
| --- | --- |

| AT. 025 | Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Στέγαστρα | (4,50x5,00x10+6,80x4,50x10)x2 | 1062,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παγκάκια | 1,05x4,20x8 | 35,280 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0,72 | 0,720 |  |
|  | 1062+35,28+0,72 | 1098,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1098 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 025 (m2) | 1098 |
| --- | --- |

| AT. 026 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Στέγαστρα | 0,92x(5,00+7,80)x4x10+0,92x1,60x3x10+0,90x5,00x10 | 560,200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Στρογγυλοποίηση | 0,8 | 0,800 |  |
|  | 560,2+0,8 | 561,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 561 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 026 (m2) | 561 |
| --- | --- |

| AT. 027 | Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Τσιμεντοχρωματισμοί είσοδος 2,00-4,00 | 4x1,00x2,00x21 | 168,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Τσιμεντοχρωματισμοί είσοδος 4,00-6,00 | 4x1,00x2,00x21x2 | 336,000 |  |
| Τσιμεντοχρωματισμοί πίσω από συντριβάνι 2,00-4,00 | 5,80x2,00x2 | 23,200 |  |
| Τσιμεντοχρωματισμοί πίσω από συντριβάνι 4,00-5,00 | (5,80x1,00x2x2+3,00x2,50x2)x4+(12,80x1,00x2x2+3,00x6,00x2) | 240,000 |  |
| Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών είσοδος 2,00-4,00 | 4,50x2,00x10x2 | 180,000 |  |
| Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών είσοδος 4,00-5,00 | 4,50x1,00x10x2x2+6,80x4,50x10x2x2 | 1404,000 |  |
| Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών είσοδος 2,00-4,00 | 0,92x2,00x4x10 | 73,600 |  |
| Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών είσοδος 4,00-5,00 | 0,92x(1,00+7,80)x4x10x2+0,92x1,60x3x10x2+0,90x5,00x10x2 | 826,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | 0 | 0,000 |  |
|  | 168+336+23,2+240+180+1404+73,6+826+0 | 3250,800 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 3250,8 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 027 (m2) | 3250,8 |
| --- | --- |

| AT. 028 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Είσοδος Πάρκου |
| --- | --- |

| Παγκάκια | 0,10x0,20x4,20x2 | 0,168 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 0,168 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 028 (m3) | 0,168 |
| --- | --- |

Λοιπά Τελειώματα

| AT. 029 | Ξύλινη περίφραξη. (μμ) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 2x(13,00+12,50)-1,00 | 50,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 50 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 029 (μμ) | 50 |
| --- | --- |

| AT. 030 | Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | (12,50-2x0,25)x(13,00-2x0,25) | 150,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 150 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 030 (m2) | 150 |
| --- | --- |

| AT. 031 | Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1 | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 031 (Τεμ.) | 1 |
| --- | --- |

| AT. 032 | Προμήθεια και τοποθέτηση ¨ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΖΩΑΚΙ¨¨ (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1 | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 032 (Τεμ.) | 1 |
| --- | --- |

| AT. 033 | Τραμπάλα διθέσια ξύλινη. (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1 | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 033 (Τεμ.) | 1 |
| --- | --- |

| AT. 034 | Κούνια τεσσάρων θέσεων παιδιών ξύλινη (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1 | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 034 (Τεμ.) | 1 |
| --- | --- |

| AT. 035 | Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 1 | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 035 (Τεμ.) | 1 |
| --- | --- |

| AT. 036 | Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 2 | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 036 (Τεμ.) | 2 |
| --- | --- |

| AT. 037 | Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος (Τεμ.) |
| --- | --- |

| 1 | Παιδική χαρά |
| --- | --- |

|  | 4 | 4,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 037 (Τεμ.) | 4 |
| --- | --- |

Οδοστρωσία

| AT. 038 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας. (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Ανακατασκευή στρώσεων |
| --- | --- |

| Θέση 1 | 1/2x22x36 | 396,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση 4 | 100 | 100,000 |  |
| Θέση 5 | 40x6,50 | 260,000 |  |
| Θέση 8 | 60,00x5,00 | 300,000 |  |
| Θέση 9 | 350,00 | 350,000 |  |
| Θέση 11 | 30,00x3,50 | 105,000 |  |
| Θέση 12 | 40,00x4,50 | 180,000 |  |
| Θέση 13 | 80,00x3,00 | 240,000 |  |
| Θέση 15 | 30,00x8,00+35,00x16,00 | 800,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | -1,00 | -1,000 |  |
|  | 396+100+260+300+350+105+180+240+800+-1 | 2730,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 2730 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 038 (m2) | 2730 |
| --- | --- |

| AT. 039 | Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. (m3) |
| --- | --- |

| 1 | Υπόβαση |
| --- | --- |

| Θέση 13 | 60,00x2,00x0,10 | 12,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση 15 | (30,00x8,00+35x16,00)x0,15 | 120,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | -2 | -2,000 |  |
|  | 12+120+-2 | 130,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 130 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 039 (m3) | 130 |
| --- | --- |

| AT. 040 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα (m2) |
| --- | --- |

| 1 | Νταμαρόχωμα |
| --- | --- |

| Θέση 1 | 1/2x22,00x36,00+100,00x4,00+200x4,00 | 1596,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέση 3 | 13,00x15,00 | 195,000 |  |
| Θέση 4 | 100 | 100,000 |  |
| Θέση 5 | 40,00x6,50 | 260,000 |  |
| Θέση 6 | 30,00x3,00 | 90,000 |  |
| Θέση 7 | 50,00x4,00 | 200,000 |  |
| Θέση 8 | 60,00x5,00 | 300,000 |  |
| Θέση 9 | 350 | 350,000 |  |
| Θέση 10 | 100,00x3,50 | 350,000 |  |
| Θέση 11 | 100,00x3,50 | 350,000 |  |
| Θέση 12 | 40,00x4,50 | 180,000 |  |
| Θέση 13 | 80,00x3,00 | 240,000 |  |
| Θέση 15 | 30,00x8,00+35,00x16,00+300 | 1100,000 |  |
| Θέση 16 | 130,00x4,00 | 520,000 |  |
| Στρογγυλοποίηση | -31 | -31,000 |  |
|  | 1596+195+100+260+90+200+300+350+350+350+180+240+1100+520+-31 | 5800,000 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 5800 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 040 (m2) | 5800 |
| --- | --- |

Εργασίες Η/Μ

| AT. 080 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm |
| --- | --- |

| 1 | Τοποθέτηση νέας Βρύσης προ του γεφυριού |
| --- | --- |

|  | 115 | 115,000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 115 |

| Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 080 (m) | 115 |
| --- | --- |

|  |  | Άρτα 26 /4/2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Ο Μελετητής | Ο Προιστ/νος Εργ. & Μελ. | Η Διευθύντρια ΤΥΔ |
| Αντωνία Κακκάβα | Άγγελος Σακκάς | Σοφία Γρύλλια |
| Πολιτικός Μηχανικός | Πολιτικός Μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός |