| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Έργο: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων |
| --- | --- |
| Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου | Θέση: Παραποτάμιο Πάρκο |

Ανάλυση Τιμών

| A.T.: | 001 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.10.2.1 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6081.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 8,45 € | [*] | (7,5+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 002 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6068 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 15,26 € | [*] | (12,4+2,86) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 003 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6069 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 14,16 € | [*] | (11,3+2,86) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 004 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2226 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 28,95 € | [*] | (28+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 005 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.1.1 | Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6082.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα'', με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 42,15 € | [*] | (41,2+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 006 |
| --- | --- |

| ΟΔΟ-ΜΕ N-A-14 | Καθαρισμός σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 1310 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τον πλήρη καθαρισμό σκυρόδετου καναλιού αποροής ομβρίων με τα χέρια, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού των καναλιών, η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και μεταφοράς των προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση για απόθεση σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαρισμού των καναλιών μετά της μεταφοράς των προϊόντων μόρφωσης σε οποιαδήποτε απόσταση.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 3,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 007 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 1123.Α | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις.

· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους

· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.

· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ''στρώση έδρασης οδοστρώματος'' μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 1,65 € | [*] | (0,7+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 008 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 | Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 2124 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 5,45 € | [*] | (4,5+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 009 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.1 | Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 1510 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,

· η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,

· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,

· οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,

· οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 ''Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 3,52 € | [*] | (1,05+2,47) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 010 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20 | Κατασκευή επιχωμάτων. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 1530 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'', συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ''σφραγιστική'' επιφάνεια.

Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώματος'' (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

· Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .

· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

· Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

· Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

· Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 1,05 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 011 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.1.2 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6054 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ''Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων''

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 1,77 € | [*] | (0,82+0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 012 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.3 | Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6066 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 0,410 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 013 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ_ Β-51.1 | Πρόκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα. |
| --- | --- |

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 400mm και  ύψους 120mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με λούκι αποροής των ομβρίων  στο ένα μέρος,τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά των καναλιών και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των καναλιών με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,10 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου καναλιού χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 |  | (m) | 1,00x9,60 | = | 9,6 |
| Πρόσθετη τιμή καναλιών από κράσπεδα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | = | 3 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,6+3 | = | 12,6 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 12,60 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 014 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ_ Β-51 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα παρτεριών. |
| --- | --- |

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,08 έως  0,10 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με καμπύλες αποτμήσεις στο ένα μέρος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή παρτεριών (αλτάνες), τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 |  | (m) | 1,00x9,60 | = | 9,6 |
| Μείωση τιμής λόγω χρήσης μικρότερων κρασπέδων |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 | = | 1 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9,6-1 | = | 8,6 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 8,60 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 015 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.30.1.2 | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 400 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6711.6 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m² διατομής τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 28,80 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 016 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.1 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6301 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα'' και 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 8,20 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 017 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2532 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία ''λεπτοτοίχων'', στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 94,20 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 018 |
| --- | --- |

| ΑΤΟΕ Ν5521 | Ξύλινος φράχτης |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΑΤΟΕ 5521 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σχετικό άρθρο.

Ξύλινος φράχτης στην είσοδο προς την πλατεία συντριβανιού. Αποτελείται από διπλούς ορθοστάτες 2*64*126mm, ύψους 1000mm, οριζόντιες φάσες τεμάχια 3*44*252mm, αντηρίδες διατομής 54*84mm τοποθετημένες σε αποστάσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο Α001.1. Όλη η ξυλεία είναι λευκή άσηπτη αντικολλητη χωρίς βαφή ή βερνίκωμα. Περιλαμβάνεται η δαπάνη στήριξης και προμήθειας όλων των αναγκαίων υλικών και μικρουλικών (σιδηρά στηρίγματα από έλασμα, κοχλίες με περικόχλια ή στριφόνια κλπ μικρουλικά, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ), όπως αναλυτικά φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών 14.04 και στην συνημμένη Τεχνική περιγραφή

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Ξυλεία μετά φθοράς |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 205 |  | (m3) | 0,03x480,00 | = | 14,4 |
| β) Σύνδεσμοι και λοιπά υλικά συν δέσεως εις κοχλιοφόρους ήλους |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 252 |  | (Kg) | 0,15x2,184 | = | 0,327 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 2,00x19,86 | = | 39,72 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,80x16,85 | = | 13,48 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14,4+0,327+39,72+13,48 | = | 67,93 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 150,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 019 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-66.1 | Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2548 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

· η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,

· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν

· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm

· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 438,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 020 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.3 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 . |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2532 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,

· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.

· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του,

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος

01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κατασκευή αμφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 115,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 021 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7018 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

· Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.

· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

| ( 1 Kg ) | Χιλιόγραμμο (Κιλό) |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Kg | = | 1,15 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 022 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10 | Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7725 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 3,90 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 023 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30 | Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7735 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 2,25 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 024 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16 | Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7736 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 2,20 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 025 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.27.2 | Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών. Διπλό λάδωμα και στίλβωση |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7749 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 2,25 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 026 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7755 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 6,70 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 027 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99 | Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7797 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 0,340 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 028 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.2.2 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5204 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ''Ξύλινα καρφωτά δάπεδα''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 560,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 029 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 054.35.1 | Ξύλινη περίφραξη. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5104 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Η κατασκευή απαρτίζεται από: ένα ξύλινο υποστύλωμα, δύο ξύλινες τραβέρσες, και δέκα κάθετα ξύλα. Το υποστύλωμα έχει διαστάσεις 1100 χ 95 χ95mm περίπου και αποτελείται από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στο κάτω μέρος εδράζεται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντάς την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος.

Οι δύο ξύλινες τραβέρσες έχουν διατομή 55 χ 45mm, βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα.

Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95χ18χ800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους.

Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.

Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100χ100χ60mm περίπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

| ( 1 μμ ) | Μέτρο Μήκους |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 μμ | = | 85,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 030 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 073.96.1 | Δάπεδο ασφαλείας (500Χ500) πάχους 40 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 7396 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

To προιόν θα είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλώμενων κόκκων φυσικού ελαστικού και σκούρας κόκκινης πολυουρεθάνης. Το δάπεδο θα αποτελείται από πλάκες γενικών διαστάσεων 500 χ 500 mm και έχει βάρος 26kg/m2 (πυκνότητα 650 kg/m3).

To προιόν οφείλει να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ύψος πτώσης κατά EN1177: 2008.Με βάρος 26,60kg/m3 για ύψος πτώσης κατά ΕΝ117727:2008 ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες και η κάθε πλευρά θα έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα είνια διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων . Το δάπεδο ασφαλείας θα συμπληρώνεται με ειδικά τεμάχια για απόληξη του δαπέδουή γωνιακό ειδικό τεμάχιο.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του υλικού από την υπηρεσίαμε προσκόμηση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.Απαραίτητη προυπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργαστηριακής παραγωγής του προιώντος κάτα ISO9001. Επίσης απαραίτητη προυπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύμφωνα με πιστοποιηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 75,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 031 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΔΟ Α E-8.2.2 | Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6541 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας εισόδου παιδικής χαράς, διαστάσεων 1100Χ620mm περίπου. Κατασκευασμένη από προβαμένο αλουμίνιο πάχους 1mm στην οποία θα εγγράφονται ευκρινώς τα απαιτούμενα της υπ' αριθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β'/25-7-2014). Η Πινακίδα θα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη σταθερή περίφραξη και σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Τιμή ανά τεμάχιο.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 120,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 032 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.1 | Προμήθεια και τοποθέτηση ¨ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΩΝ-ΖΩΑΚΙ¨¨ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6418 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια οργάνου παιδικής χαράς και πλήρης τοποθέτηση, με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008. Η βάση θα απαρτίζεται από πλάκα αγκύρωσης η οποία θα τοποθετήται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους.. Περιέχονται οι εργασίες και τα υλικά που αφορούν την πάκτωση του οργάνου στο έδαφος. Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176:2008.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 600,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 033 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.2 | Τραμπάλα διθέσια ξύλινη. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6418 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Διαστάσεις παιχνιδιού:

Ύψος:                                   700 mm

Μήκος:                                2440 mm

Πλάτος:                                330 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος:                                5440 mm

Πλάτος:                              3330 mm

Μέγιστο ύψος πτώσης:     1000 mm

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό  οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση.   Ο κύριος άξονας θα κατασκευάζεται από δοκό διατομής  95χ95 mm περίπου και μήκους 2400 mm περίπου. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, θα φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Η σύνθετη βάση θα κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια διατομής 95χ95 mm και ύψους 400mm περίπου, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150mm. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και χειρολαβή από σωλήνα Φ21mm πάχους 2mm περίπου.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, για χρήση 2 ατόμων.

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176-2008.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 650,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 034 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 064.16.3.3 | Κούνια τεσσάρων θέσεων παιδιών ξύλινη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6418 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις

Ύψος:                     2380mm

Μήκος:                    5800mm

Πλάτος:                  1800mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος:                    7000mm

Πλάτος:                  4800mm

Μέγιστο ύψος

πτώσης:                 1300mm

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία, δύο καθίσματα παιδιών και δύο καθισματάκια νηπίων. Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και μήκους 5000mm περίπου. Τα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95χ95 mm περίπου και μήκους 2400 mm περίπου και θα στερεώνονται με κατάλληλες βίδες σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο διαμέσου τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτάται στον οριζόντιο  άξονα εργοστασιακά. Για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει ξύλινο κάγκελο διαστάσεων 3200χ600mm το οποίο θα προσκολάται στα μεσαία υποστηλώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176: 2008 προς αποφυγή εισόδου των παιδιών στην τροχιά της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν και θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm περίπου. Οι αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο των 8mm.

Τα καθίσματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008,  θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια και θα είναι ανθεκτικά σε φθορά από χημικές ουσίες. Θα περιέχουν σταθεροποιητές, ώστε να υπάρχει αντίσταση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες και θα παρέχουν αντιστατική προστασία.

Η ανάρτηση θα υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν και θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17 mm περίπου. Οι αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο των 8mm. Στα καθίσματα νηπίων η αλυσίδα θα συνδέεται, μέσω του κρίκου με τον προστατευτικό κλωβό. Τα καθίσματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το όργανο προορίζεται για χρήση από  παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών.

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1176-2008.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2000,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 035 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 064.16.3.4 | Σύνθετο νηπίων με τσουλήθρα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 6418 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Γενικές διαστάσεις

Πλάτος:  3000mm

Μήκος:    3400mm

Ύψος:     1150mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης:  950mm

Μήκος:                            6900mm

Πλάτος:                          4150mm

Θα αποτελείται από πύργο με δίρριχτη σκεπή, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα

Δομή Σύνθετου

Στον πύργο με δίρριχτη σκεπή, θα συνδέονται σε δύο απέναντι πλευρές του, κλίμακα ανόδου και τσουλήθρα.

Η κλίμακα ανόδου θα  αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνα  θα αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία θα συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm περίπου και δύο κάθετοι δοκοί 900x 70 x 45 mm που θα συγκρατούν τις κουπαστές. Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της κλίμακας, θα απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

Ο πύργος με σκεπή, θα αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστηλώματα 95 x 95 mm, ύψους 2400 mm περίπο, δύο φράγματα και σκεπή.

Το πατάρι θα αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 58 mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45 mm περίπου. Το πατάρι θα στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής 96 χ 96 mm τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες επιτυγχάνεται με κατάλληλες βίδες, παξιμάδια ασφαλείας, πλαστικές τάπες και πλαστικά καπάκια.

Το πατάρι θα βρίσκεται στο ύψος 950 mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

Το φράγμα προστασίας πτώσεων, θα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και θα έχει γενικές διαστάσεις 800χ640mm περίπου. Θα στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους μεταλλικούς συνδέσμους και σε ύψους 85 mm από την επιφάνεια του παταριού.

Η δίρριχτη σκεπή, θα αποτελείται από δύο φύλλα HPL πάχους 12 mm και διαστάσεων 1280 x 830 mm, που θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90 μοίρες. Στο κάτω μέρος των φύλλων θα  βρίσκονται τέσσερα ξύλα διαστάσεων 700x55x45mm περίπου που θα συνδέονται με τα φύλλα και θα στηρίζονται στο πάνω μέρος των υποστηλλωμάτων. Στο μπρος και πίσω μέρος της σκεπής θα τοποθετούνται δύο τρίγωνα - μετώπες από HPL τύπου πάχους 12 mm που θα συνδέονται με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.

Σύστημα τσουλήθρας (ίσια L=2000mm (HPL)): Θα αποτελείται από την σκάφη και τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm και θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 4,50mm. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζoνται από HPL πάχους 18 mm.

Τα πλαϊνά ασφαλέιας σχήματος Γ, θα κατασκευάζονται από HPL πάχους 12 m. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27 mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm περίπου από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Με την πάκτωση ή την στήριξη της τσουλήθρας θα κατακσευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Το παιχνίδι θα είναι πιστοποίημένο κατά ΕΝ 1176-2008.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 3300,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 036 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Β10.1 | Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5104 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.

Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 190,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 037 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Β11.6 | Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΙΚ 5104 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση οκταγωνικού κάδου με τα εξής χαρακτηριστικά:

- κορμός αποτελούμενος από δύο οκταγωνικές στεγάνες (πάνω και κάτω) και κατακόρυφες ακμές από γαλβανισμένα χαλύβδινα γωνιακά προφίλ

- εσωτερικός κάδος κυλινδρικός με ενισχυτικές νευρώσεις περιμετρικά

- διάταξη κλειδώματος του εσωτερικού κάδου που απασφαλίζεται με ειδικό κλειδί

- βάση από χυτοσίδηρο με απολήξεις για την στερέωση στο έδαφος

- αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων στοιχείων και ηλεκτροστατική βαφή με αμμώδη πούδρα πολυεστερικής βάσεως

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 300,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 038 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 | Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 3231 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,

· η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),

· η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 0,410 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 039 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 | Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 3121.Β | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 13,97 € | [*] | (11,5+2,47) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 040 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΟΔΟ ΜΕ Ν3211.1 | Επίστρωση με νταμαρόχωμα |
| --- | --- |

Επίστρωση με νταμαρόχωμα ενιαίου πάχους 7εκ. μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης, πάνω σε πλήρως διαμορφωμένη στρώση.

Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο ή μεγαλύτερο των 7εκ. Το νταμαρόχωμα αποτελείται από μίγμα άμμου κονιοδεμάτων διαστάσεων κόκκων που να μην υπερβαίνουν τους κόκκους ριζιού καΙ με άργιλλο χωρίς ξένες προσμίξεις σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 7%, η οποία αποτελεί την συγκολητική ύλη των κόκκων της άμμου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της άμμου και αργίλλου η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά στον τόπο του έργου, η ανάμιξη άμμου και αργίλου με αναμικτήρα σκυροδέματος, η επιμελής διάστρωση με το χέρι ή ελαφρά μηχανικά μέσα στα επιθυμητά πάχη, η συμπύκνωση και η κυλίνδρωση με κύλινδρο βάρους 500χγρ., μέχρι το μίγμα να γίνει τελείως ασυμπίεστο, καθώς και η ταυτόχρονη διαβροχή με νερό. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην συνημμένη τεχνική προδιαγραφή.

| ( 1 m2 ) | Τετραγωνικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Αμμος κονιοδεμάτων. Προσαύξηση 100% λόγω κοσκινίσματος |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 052 |  | (m3) | 2x0,05x12,51 | = | 1,25 |
| Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου. |  |  |  |  |  |
| ΝΕΤ ΠΡΣ Γ3 |  | (m3) | 0,10x1,00 | = | 0,1 |
| Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας. |  |  |  |  |  |
| ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4 |  | (m2) | 1,00x0,25 | = | 0,25 |
| Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης. |  |  |  |  |  |
| ΝΕΤ ΠΡΣ Δ8 |  | (m3) | 0,05x6,00 | = | 0,3 |
| Συμπύκνωση με κύλινδρο |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,07x16,85 | = | 1,18 |
| Μεταφορά υλικών |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,10x13x0,19 | = | 0,247 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,25+0,1+0,25+0,3+1,18+0,247 | = | 3,33 |

| Τιμή Μονάδος 1 m2 | = | 3,33 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 041 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.2 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 0,650 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 042 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 0,800 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 043 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.1.1 | Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 0,300 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 044 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Α10 | Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 2111 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 0,800 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 045 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.1.1 | Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 0,220 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 046 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η7.2.7 | Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-δεξαμενές. Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 2'' μακρύ - ενεργή επιφάνεια :1200 cm² - max παροχή : 25 m³/h |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 8 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, ονομαστικής πίεσης 10 atm, από πολυεστέρα ή νάϋλον ενισχυμένο με ίνες υάλου,  με απώλειες πίεσης στα 120 mesh, σε καθαρό φίλτρο, υπό την μεγίστη παροχή  μικρότερες από 0,50 atm.

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 200,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 047 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.6 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ΡΝ 16 atm. Φ 2'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 18,50 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 048 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.12.6 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm. Φ 2 " |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μειωτές πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 140,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 049 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.1 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων αγωγών από πλαστικούς σωλήνες PVC (ταυ, σταυροί, καμπύλες, συστολές με ή  χωρίς ωτίδες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

| ( 1 Kg ) | Χιλιόγραμμο (Κιλό) |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Kg | = | 3,80 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 050 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.4.3 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα. Φ 1 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 3,50 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 051 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.10.5 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες. Φ 2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 7,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 052 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.3 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 1 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2,80 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 053 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η4.9.6 | Αρδευτικά δίκτυα. Μεταλλικά εξαρτήματα. Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι. Φ 2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 5,50 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 054 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.3 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 9,80 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 055 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.1.6 | Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16. Φ 2'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 11 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 28,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 056 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ Ν ΠΡΣ 0Η4.2.1.1 | Ειδικά τεμάχια πλαστικά σύνδεσης σωλήνων. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 12 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου πλαστικού, κοχλιωτού Φ16, Φ25, Φ32, συνδέσμου, μαστού απλού ή συστολικού, μούφας, γωνιάς, ταυ, τάπας, ρακόρ, κ.λ.π., μετά των μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στην θέση προσωρινής εναποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, η τοποθέτηση και η δοκιμασία για την πλήρη και καλή λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 4,62 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 057 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1 | Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα . |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 1140 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

| ( 1 Στρ. ) | Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2) |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Στρ. | = | 105,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 058 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Δ7 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 1710 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 8,50 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 059 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Δ10 | Φυτικό υλικό. Προμήθεια τύρφης. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5340 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)

| ( 1 m3 ) | Κυβικό μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m3 | = | 40,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 060 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.6 | Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ6 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5210 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 80,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 061 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.3 | Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5110 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 4,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 062 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7 | Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt. |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5210 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 4,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 063 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1 | Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5240 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00.

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 2,50 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 064 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1 | Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5330 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 0,400 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 065 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.6 | Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5321 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται το άνοιγμα των βανών, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 0,0110 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ. ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 066 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.1 | Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με τα χέρια |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΠΡΣ 5340 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 0,100 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 067 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11 | Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 5 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 6,40 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 068 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ 9305 | Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος |
| --- | --- |

Δίχτυ επισήμανσης αγωγού ρεύματος υπόγειου δικτύου, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 1m διχτυού επισήμανσης για προστασία 1m υπόγειου τροφοδοτικού καλωδίου , πλάτους όσο το πλάτος του σκάμματος.

(1m)            Μέτρο

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. Υλικά |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 63 |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 572.1.4 |  | (m) | 1,02x0,00 | = | 0 |
| 2. Εργασία |  |  |  |  |  |
| Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,1x19,86 | = | 1,99 |
| Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,1x16,85 | = | 1,68 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00+1,99+1,68 | = | 3,67 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 2,57 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 069 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.1 | Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΟΔΟ 2548 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 60,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 070 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9320 | Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm |
| --- | --- |

Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50 mm , σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ και τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια των σωλήνων,μεταφορά επι τόπου και εγκατάσταση πάνω στον ξυλότυπο υπόγειας διάβασης με τα μικρουλικά στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως.

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Υλικά |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σωλήνας ως άνω |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,05x0,80 | = | 0,84 |
| Μικρουλικά |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,08x0,80 | = | 0,064 |
| Εργασία |  |  |  |  |  |
| Τεχν |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,15x19,86 | = | 2,98 |
| Βοηθ |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,15x16,85 | = | 2,53 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,84+0,064+2,98+2,53 | = | 6,41 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 6,41 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 071 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.1 | Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm². |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 102 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 2,90 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 072 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9323.1.1 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 5μ. Μήκους 5m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τηλεσκοπικού σιδηροϊστού φωτισμού ύψους  5 μέτρων, κυκλικής διατομής, πάχους χαλυβδοελάσματος 5mm και με διάμετρο βάσης- κορυφής περίπου Φ114-Φ60 mm, θυρίδα ελέγχου 300x75 mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου. Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης διαστάσεων 310x310x10mm με 4 οπές. Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ISO 1461 και θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα πράσινο. Στην τιμή  περιλαμβάνονται: ο ιστός, η βάση αγκύρωσης, η βάση έδρασης , το ακροκιβώτιο καθώς και η τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία. Ο ιστός πριν την τοποθέτησή του θα πρέπει να φέρει έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Σιδηροιστός μήκους 9m με τη βάση αγκυρώσεως |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 931.3.1 |  | (Τεμ.) | 1,00x1015,00 | = | 1015 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 6,00x19,86 | = | 119,16 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 9,00x16,85 | = | 151,65 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1015+119,16+151,65 | = | 1285,81 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 220,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 073 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9322.1.4 | Ιστός παραδοσιακού τύπου 5μ. Μήκους 5m |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 101 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ιστού παραδοσιακού τύπου ύψος 5 μέτρων, κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από χυτό αλουμίνιο. Ο ιστός στη βάση του θα είναι εξαγωνικής μορφής, διαμέτρου 30 εκατοστών και καθώς αυξάνεται το ύψος του θα γίνεται κυκλικής διατομής ή πολυγωνικός και θα είναι βαμμένος σε χρώμα πράσινο. Μεταξύ των τμημάτων θα παρεμβάλλεται κατάλληλο συστολικό. Στη βάση του θα υπάρχουν 3 οπές για την τοποθέτηση ήλων οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα ενσωματωθούν σε βάση από σκυρόδεμα για την στερέωση του ιστού. Ο ιστός θα φέρει θυρίδα για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου καθώς και κεντρική οπή για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου. Στην τιμή  περιλαμβάνεται ο ιστός, τα αγκύρια και το ακροκιβώτιο.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Σιδηροιστός μήκους 5m με τη βάση αγκυρώσεως, μήκους πλευράς βάσεως 8,7cm |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 931.2.1 |  | (Τεμ.) | 1,00x510,00 | = | 510 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 4,00x19,86 | = | 79,44 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 7,00x16,85 | = | 117,95 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 510+79,44+117,95 | = | 707,39 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 250,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 074 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9361.1.1.1 | Φωτιστικό σώμα led τύπου κορυφής |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Φωτιστικό σώμα led τύπου κορυφής επί ιστού με ισχύ εισόδου 50w-80w. Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 4.500 lumen. Το κέλυφος του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ενσωματωμένη ψύκτρα. H θερμοκρασία χρώματος πρέπει να είναι από 4000 Kelvin και άνω. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα κωνικό-κυκλικό, ο βαθμός προστασίας ΙΡ για την προστασία εισχώρησης νερού – σκόνης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο IP54 για όλα τα μέρη του φωτιστικού και θα είναι κλάσης μόνωση Ι. Η βάση τοποθέτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση του φωτιστικού σε κορυφή ιστού με απόληξη Φ50mm. Στην τιμή  περιλαμβάνονται: το φωτιστικό καθώς και η τοποθέτηση με τις απαραίτητες συνδέσεις για την  πλήρη λειτουργία του. Το φωτιστικό πριν την τοποθέτησή του θα πρέπει να φέρει έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Φωτιστικό σώμα βραχίονα όπως περιγράφεται πιό πάνω. |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 932.1.1 |  | (Τεμ.) | 1,00x0,00 | = | 0 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 1,00x19,86 | = | 19,86 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 1,00x16,85 | = | 16,85 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00+19,86+16,85 | = | 36,71 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 280,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 075 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν8773.6.4.1 | Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 47 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| 1. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α) Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Υ. πενταπολικό διατ 5 x 10 mm2 |  |  |  |  |  |
| ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.5 |  | (m) | 1,05x5,5987 | = | 5,88 |
| Μικροϋλικά 0,02 του α |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,02x5,88 | = | 0,117 |
| 2. ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |  |  |
| α) Εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,10x19,86 | = | 1,99 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,10x16,85 | = | 1,68 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,88+0,117+1,99+1,68 | = | 9,67 |

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 9,67 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 076 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9413.1 | Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 52 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ και απόρριψη αυτού ή παράδοση στην υπηρεσία, δηλαδή εργασία για την προσεκτική αποξήλωση ενός πίλλαρ, τον καθαρισμό, συναρμολόγηση, μεταφορά και παράδοση του στις αποθήκες της υπηρεσίας ή απόρριψη του.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 2,00x19,86 | = | 39,72 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 2,00x16,85 | = | 33,7 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39,72+33,7 | = | 73,42 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 45,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 077 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9353.1.1 | Ηλεκτρική διανομή τύπου Β |
| --- | --- |

Ηλεκτρική διανομή τύπου Β, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε πίλλαρ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοελάσματα  DKP διαστάσεων περίπου 50Χ40 cm, κατάλληλου για την στήριξη μέσα στο πίλλαρ, με όλα τα όργανά του δηλαδή μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικρουλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας (διακόπτης γενικός 3Χ40Α, ασφάλειες τρείς γενικές 35Α, αυτόματος διακόπτης ισχύος (ρελέ) κατάλληλης ισχύος για τον σύνολο  του φορτίου, 4 μικροαυτόματοι 16Α για την ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, φωτοηλεκτρικό κύτταρο κατάλληλο για αυτόματη αφή και σβάση οδικού ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.) μια πρίζα σούκο ράγας πίνακα, ο πίνακας θα είναι μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων (ηλεκτρικών γραμμών) και στερεώσεως στην ράχη του πίλλαρ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και εργασίες στερεώσεως και ηλεκτρικής συνδέσεως σε πλήρη λειτουργία.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\936 |  | (Τεμ.) | 1,00x0,00 | = | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\938 |  | (Τεμ.) | 1,00x0,00 | = | 0 |
| Τεχν |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 25,00x19,86 | = | 496,5 |
| Βοηθ |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 17,00x16,85 | = | 286,45 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00+0,00+496,5+286,45 | = | 782,95 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 470,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 078 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9412.1 | Αποξήλωση φωτιστικου σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 59 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Αποξήλωση φωτιστικου σώματος και μεταφορά του στην αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και εξασφάληση των καλωδίων.

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,40x19,86 | = | 7,94 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,40x16,85 | = | 6,74 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,94+6,74 | = | 14,68 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 14,68 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 079 |
| --- | --- |

| ΑΤΗΕ Ν9415.1 | Εργασία διευθέτησης καλωδίων - έλεγχος καλής λειτουργίας |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΗΛΜ 46 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Εργασία διευθέτησης καλωδίων καθώς και των απαραίτητων συνδέσεων με όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται. Επίσης έλεγχος καλής λειτουργίας όλης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Παραποτάμιου πάρκου και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών της(βραχυκύκλωμα, διαρροή κ.α).

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανοιγμένες σε εργασία Τεχνίτης |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003 |  | (h) | 0,40x19,86 | = | 7,94 |
| β) Βοηθός |  |  |  |  |  |
| ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002 |  | (h) | 0,40x16,85 | = | 6,74 |
| Άθροισμα |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,94+6,74 | = | 14,68 |

| Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. | = | 500,00 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ) |  |  |  |  |

| A.T.: | 080 |
| --- | --- |

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.14.1.1 | Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 6621.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

Ανάλυση άρθρου

| Τιμή Μονάδος 1 m | = | 2,80 € |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) |  |  |  |  |

| Άρτα 26 /04/2017 Οι Μελετητές Μηχανικοί Αντωνία Κακκάβα Πολιτικός Μηχανικός Θεόδωρος Μπαλατσούκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αγγελική Αποστόλη Δασολόγος | Ο Προϊστάμενος Εργ. & Μελ. Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός | Άρτα /04/2017 Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |