| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΥΔ | ΕΡΓΟ:«Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ:

Η παρούσα αφορά τις εργασίες ανάπλασης της πλατείας Καραϊσκάκη του Δήμου Αρταίων. Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Στα πλαίσια του έργου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Οι διάδρομοι θα διαστρωθούν με κυβόλιθους 10x 10 cm  και τσιμεντόπλακες 40x40 cm, σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το χρώμα των κυβόλιθων θα είναι γκρι ανοιχτό, ενώ οι τσιμεντόπλακες θα είναι με επίστρωση ψιλής ψηφίδας σε χρώμα κεραμιδί κόκκινο. Οι τελικές στάθμες και τα υψόμετρα θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το σχέδιο απορροής των ομβρίων.

Αποξηλώσεις υφιστάμενων κρασπέδων και αντικατάσταση τους στα σημεία που είναι κατεστραμμένα καθώς και στα σημεία που θα γίνουν τροποποιήσεις, σύμφωνα με της κάτοψη της πλατείας.

Τσιμεντόστρωση για την κατασκευή του χώρου γύρω από το άγαλμα του Γ. Καραϊσκάκη πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί μάρμαρο Κοζάνης πάχους 3 cm.

Αποξήλωση του υπάρχοντος σιντριβανιού ώστε να δημιουργηθεί ενιαίος χώρος που θα πλακοστρωθεί.

Κατασκευή παιδικής χαράς με τις απαραίτητες προσβάσεις σε υφιστάμενο χώρο πρασίνου. Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, δαπέδου ασφαλείας, οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης που θα συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο. Θα κατασκευαστούν φρεάτια απορροής ομβρίων με σχάρες, στις θέσεις και τα υψόμετρα που φαίνονται στα σχέδια.

Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση ενός φωτιστικού για το φωτισμό της παιδικής χαράς.

Τοποθέτηση μεταλλικών κάγκελων, σε σημεία του πεζοδρομίου, έμπροσθεν των εξόδων της πλατείας, για την προστασία από την ανεξέλεγκτη διαφυγή των παιδιών προς την Εθνική οδό.

Τέλος, θα τοποθετηθούν παγκάκια, κάδοι, βρύσες και μπασκέτα σε διάφορα σημεία της πλατείας σύμφωνα με την κάτοψη της πλατείας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες πού προβλέπεται να γίνουν είναι:

- Χωματουργικά, καθαιρέσεις, αποκαταστάσεις (Τα προϊόντα των εκσκαφών μεταφέρονται και ενοποτίθενται σε ανενεργά λατομεία της περιοχής).

- Σκυροδέματα: Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων, φρεατίων και κρασπέδων.

- Δίκτυα: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και δικτύου Ηλεκτροφωτισμού

- Επενδύσεις – επιστρώσεις: Τοποθέτηση κυβόλιθων και τσιμεντόπλακων

- Κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές: Τοποθέτηση και βάψιμο ξύλινης και μεταλλικής περίφραξης.

- Λοιπά – Τελειώματα: Τοποθέτηση βρυσών, δαπέδου ασφαλείας και οργάνων παιδικής χαράς, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και μπασκέτας.

ΔΑΠΑΝΗ:

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 223.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ. Η υπάρχουσα πίστωση για το 2016, ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € σύμφωνα με την αριθ. 32/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

| Άρτα - - 2016 Η Συντάξασα Ευαγγελία Γκανιάτσα Τοπογράφος Μηχανικός | Άρτα - - 2016 Ο Προϊστάμενος Τ.Ε. Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός | Άρτα - - 2016 Η Διευθύντρια ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |