- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

- ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «Μετατροπή πνευματικού κέντρου

Κωστακιών σε παιδικό σταθμό»

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  154.500,00 €

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.  Kαθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

(22.10.01) : 7,95m3  (τμήμα σκάλας στο ισόγειο και WC 1ου ορόφου και δάπεδα υφιστάμενων τουαλετών=3,15m3 και 4,8m3 για Η/Μ εργασίες) ΑΤ1

2.  Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (22.52) : 9m2*2τεμ=18m2 ΑΤ2

3.  Καθαίρεση πλακοστρώσεων (22.20.01) : 12m2 (12m2 για Η/Μ εργασίες) ΑΤ3

4.  Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (Α1) : 5m3 (αύλειος χώρος και H/M εργασίες) ΑΤ4

5. Καθαίρεση επικεραμώσεων (22.22.2) : 3m2 ΑΤ5

6.  Oπτοπλινθοδομές 9x12x19cm (δρομικοί τοίχοι) (46.10.2) : 125.64+48.3=174m2

(Ισόγειο 125.64m2 και Α΄ Όροφος 48.3m2) ΑΤ6

7. Διαζώματα (σενάζ) (49.1.1) :  40.7m+18.1m=58.8m2

(Ισόγειο 40.7m και Α΄ Όροφος 18.1m) ΑΤ7

8. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες πάχους 12.5mm (78.5.1) : 22m2

(Κουζίνα στα παράθυρα 4.5m2 , χώρισμα Α΄ Ορόφου 3.5m2 και οριοθέτηση στο χώρο του μηχανοστασίου 17m2) ΑΤ8

9. Επιχρίσματα  με έτοιμο κονίαμα (Ν071.85.1) : 359.5m2

(Ισόγειο 254m2 και Α΄ Όροφος 105.5m2) ΑΤ9

10. Εργασίες στεγανοποίησης βάσης εξωτερικής τοιχοποιίας (Ν079.8): 1 τεμάχιο ΑΤ10

11. Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (Ν52.1.1): 1 τεμάχιο ΑΤ64

12. Σοβατεπιά από μάρμαρο (75.11.2) : 113,7μμ ΑΤ65

13. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x20cm (73.33.1) : 27.35m2

(από κατόψεις : Ισόγειο WC=13.97m2 , Α όροφος μικρό WC και λουτρό βρεφών =11.88m2 και 1,5m2 τουαλέτες) ΑΤ66

14. Επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x20cm (73.34.1) : 65.7m2 (Aπό κατόψεις : Ισόγειο WC=36.3m2 και Α όροφος μικρό WC και λουτρό βρεφών =27.9m2) ΑΤ67

15. Επίστρωση με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο  (73.96) : 159.89 m2  (βάσει σχεδίων) ΑΤ68

16. Σοβατεπιά από τάπητα PVC πάχους 2,5mm (N073.75)  : 100μμ ΑΤ69

17.  Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (ΠΡΣ Γ1) : 18.95m2/1000στρ/m2 = 0.019 στρ (από σχέδιο αύλειου χώρου) ΑΤ70

18. Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα (ΠΡΣ Ε13.2) : 0.019 στρ (βάσει σχεδίου αύλειου χώρου)ΑΤ71

19.  Προμήθεια κηπευτικού χώματος (ΠΡΣ Δ7) :18.95m2*0.65m=12.32m3 ΑΤ72

20. Περιθώρια (σοβατεπιά) από χονδρόπλακες κανονισμένες (Ν073.35) : 48μμ ΑΤ73

21. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (72.16) : 2m2 AT74

22. Εργασία επικεράμωσης με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (Ν072.16) : 2m2 AT75

23. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (73.11) : 6m2 AT76

24. Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο (74.30.10) : 5m2 AT77

25. Σκυροδέματα c12/15 (32.2.3): 12m2 (τουαλέτες ισογείου και Α ορόφου) AT78

26. Προστασία ακμών κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση κουπαστής (Ν061.17) : 112.65m (μήκος περίφραξης) AT79

27. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών (64.1.1) : 1086,8kgr

(Ισόγειο: 6 παράθυρα ύψους κιγκλιδωμάτων 0.8m=137.7kgr , 3 παράθυρα ύψους κιγκλιδωμάτων 0.5m=44.55kgr

Α όροφος : 3 παράθυρα ύψους κιγκλιδωμάτων 0.5m=44,55kgr, περίφραξη κυκλικής σκάλας αύλειου χώρου 5m=80kgr, διαχωριστικά κάγκελα προς λεβητοστάσιο 40kgr, ενίσχυση υπάρχουσας σκάλας =20kgr

Περίφραξη πίσω όψης κτιρίου 24*30=720kgr)  AT80

28. Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (62.21) : 30kgr

( Θύρα περίφραξης κυκλικής σκάλας αύλειου χώρου=30kgr) AT81

29. Κλίμακες σιδηρές κυκλικές (Ν063.1) : 1 τεμάχιο AT82

30. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα (56.21) : 7m2

(κουζίνα : 3.20*0.60+1.40*0.60+5.40*0.60=6m2 αφαιρείται κουζίνα και νεροχύτης=2m2,

Λάντζα Α όροφος : 3*0.60+2*0.60=3m2) AT83

31.Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα (56.23) : 12m2

(κουζίνα : (3.20+1.40+5.40)*0.8=8m2 ,λάντζα Α όροφος : (3+2)*0.8=4m2) AT84

32.Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου (56.24) :  5.50*0.70=3.85m2  AT85

33. Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18mm από MDF (56.7) : 10.4m2

(Ισόγειο : (1.60+3)*0.40+3*0.4+2.4*0.4+9*0.4=7.6m2 και Α όροφος : (2.10+2.10)*0.40+2.80*0.40=2.8m2) AT86

34. Μετατροπή παραθύρων σε ανοιγόμενα με ανάκλιση (Ν065.10) : 8 τεμάχια

(Ισόγειο 4 τεμ, Α όροφος 3τεμ, κουζίνα 1τεμ) AT87

35. Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές (54.40.1) : 34m2 (16 τεμάχια) AT88

36. Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών (77.80.2) : 472.13m2 (βάσει σχεδίων κατόψεων) AT89

37. Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών (77.81.1) : 889.53m2 (βάσει σχεδίων κατόψεων) AT90

38. Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (77.55) : 157m2

(Περίφραξη ύψους 1.10m = 112.65*1.10=124m2,  Α ορόφου 40*0.6=24m2, κιγκλιδώματα παραθύρων =9m2) AT91

39. Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (77.16) : 100m2

(15 νέες θύρες και συντήρηση 10 υφιστάμενων θυρών =25*4=100m2) AT92

40.  Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών (77.54) : 100m2

(15 νέες θύρες και συντήρηση 10 υφιστάμενων θυρών =25*4=100m2) AT93

41. Καθαρισμός και συντήρηση εξωτερικού χώρου Α ορόφου (Ν022.50) : 1 τεμάχιο AT94

42. Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για απλή κλειδαριά (Ν65.4.5): 16 ζεύγη   ΑΤ95

43. Κούνια 2/θέσια παιδιών ξύλινη (Ν64.16.3.1) : 1 τεμάχιο ΑΤ96

44. Τραμπάλα 2/θέσια ξύλινη (Ν16.3.5) : 2 τεμάχιο ΑΤ97

45.Τσουλήθρα (Ν22.20.1.4) : 1 τεμάχιο ΑΤ98

46.Ελατήριο ζωάκι (Ν022.20.1.5) : 1 τεμάχιο ΑΤ99

47. Δάπεδο ασφαλείας (Ν053.50.1) : 1 τεμάχιο ΑΤ100

Άρτα,       /         /

Η συντάξασα	Ο προϊστάμενος TEΜ                   Η διευθύντρια  ΤΥΔ

Κοντοστέργιου Αγορίτσα	     Σακκάς Αγγελος                      Γρύλια Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός 	Πολτικός Μηχανικός             Τοπογράφος Μηχανικός