| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | Έργο: Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας |
| --- | --- |
| Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου | Θέση: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ |

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία :    10/7/2017

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
|  | 1. Εργασίες με τιμές μονάδος |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Έργα Οικοδομικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50 | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2 | 001 | ΟΙΚ 2241 100,00% | m2 | 413,42 | 9 | 3.720,78 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 3.720,78 | 3.720,78 |
|  | 1.1.2. Δίκτυα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική | ΑΤΗΕ 8062.3 | 002 | ΗΛΜ 1 100,00% | Kg | 117,65 | 14,26 | 1.677,69 |  |
| 2 | Υδρορρόη (οριζόντιος αγωγός συλλογής ομβρίων) από φύλλα αλουμινίου, πάχους 0,8χιλ. ανοιχτή | ΑΤΗΕ Ν8062.30.2 | 003 | ΗΛΜ 1 100,00% | m | 116,2 | 17 | 1.975,40 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 3.653,09 | 3.653,09 |
|  | 1.1.3. Επενδύσεις - Επιστρώσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16 | 004 | ΟΙΚ 7211 100,00% | m2 | 124,02 | 23,5 | 2.914,47 |  |
| 2 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.46 | 005 | ΟΙΚ 7934 100,00% | m2 | 365 | 14,5 | 5.292,50 |  |
| 3 | Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη. | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10 | 006 | ΟΙΚ 7912 100,00% | m2 | 413,42 | 7,9 | 3.266,02 |  |
| 4 | Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (εργασία) | ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 072.16.1 | 007 | ΟΙΚ 7211 100,00% | m2 | 289,39 | 13 | 3.762,07 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 15.235,06 | 15.235,06 |
|  | 1.1.4. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2 | 008 | ΟΙΚ 5282 100,00% | m2 | 413,42 | 19 | 7.854,98 |  |
| 2 | Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.2 | 009 | ΟΙΚ 5280 100,00% | m3 | 2 | 450 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  |  |  | 8.754,98 | 8.754,98 |
| Σε μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 31.363,91 |

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα | Τιμή ( € ) | Δαπάνη |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Μερική ( € ) | Ολική ( € ) |
| Από μεταφορά: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 31.363,91 |

| Εργασίες Προυπολογισμού |  | 31.363,91 |
| --- | --- | --- |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 5.645,50 |
| Σύνολο : |  | 37.009,41 |
| Απρόβλεπτα |  | 5.551,41 |
| Σύνολο : |  | 42.560,82 |
| Στρογγυλοποίηση |  |  |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 10.214,60 |
| Γενικό Σύνολο : |  | 52.775,42 |

| Αρτα / /2017 Η Συντάξασα Αντωνία Κακκάβα Πολιτικό Μηχανικός | Άρτα / /2017 Ο Προϊστάμενος Έργων & Μελετών Άγγελος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. | Αρτα / /2017 Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής ΤΥΔ Σοφία Γρύλλια Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- | --- |