ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΣΤΕΓΩΝ

Υπολογισμός Κλίσεων :

Στέγη 3

| Άνοιγμα = 6,80 ‘Υψος = 2,04 | Κεκλιμένη διάσταση = 7,10 | 30 % |
| --- | --- | --- |

Στέγη 4

| Άνοιγμα = 8,80 ‘Υψος = 2,64 | Κεκλιμένη διάσταση = 9,19 | 30 % |
| --- | --- | --- |

Στέγη 2

| Άνοιγμα = 7,10 ‘Υψος = 2,13 | Κεκλιμένη διάσταση = 7,41 | 30 % |
| --- | --- | --- |

Υπολογισμός Εμβαδών :

Στέγη 3

| Εμβαδόν κεκλιμένης Επιφάνειας | Εμβαδόν οριζόντιας Επιφάνειας |
| --- | --- |
| 7,10 Χ 14,60 = 103,66 m2 | 6,80 Χ 14,60 = 99,28 m2 |

| Στέγη 4 Εμβαδόν κεκλιμένης Επιφάνειας | Εμβαδόν οριζόντιας Επιφάνειας |
| --- | --- |
| 14,60 Χ 9,19 = 134,17 m2 | 14,60 Χ 8,80 = 128,48 m2 |

| Στέγη 2 Εμβαδόν κεκλιμένης Επιφάνειας | Εμβαδόν οριζόντιας Επιφάνειας |
| --- | --- |
| 13,80 Χ 7,41 = 102,26 m2 | 13,80 Χ 7,10 = 97,98 m2 |
| Συνολική κεκλιμένη επιφάνεια = 340,09 m2 | Συνολική οριζόντια επιφάνεια = 325,74 m2 |