| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Αντικατάσταση στέγης του 1ου Παιδικού Σταθμού Άρτας |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής  τμημάτων της στέγης του 1ου παιδικού σταθμού της Άρτας.  Τα τρία τμήματα της στέγης που βρίσκονται προς τις οδούς Αράχθου και Καμηλών είναι τα πιο παλιά και έχουν υποστεί ζημιές τόσο στην επικεράμωση όσο και στα υπόλοιπα στοιχεία τους. Από τα ξύλινα στοιχεία της στέγης τα μόνα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση είναι τα ζευκτά και δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν. Τα τετραγωνικά των τμημάτων της στέγη που χρειάζονται επισκευή, είναι 420,00 τετραγωνικά περίπου.

Ακόμα θα γίνει κατασκευή υδρορροών σε ολόκληρη τη στέγη γιατί και το τμήμα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν θα αντικατασταθεί, δεν διαθέτει υδρορροές με αποτέλεσμα από την ανεξέλεγκτη απορροή των όμβριων υδάτων να προκαλούνται ζημιές τόσο στη στέγη όσο και στο υπόλοιπο κτίριο. Διατηρητέο κίνδυνο

2.ΕΙΔΙΚΑ

Προβλέπεται να γίνουν :

- Καθαιρέσεις

- Σανίδωμα στέγης με μισόταυλες

- Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Η καθαίρεση της στέγης θα γίνει με προσοχή ώστε τα κεραμίδια να διατηρηθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν σε ποσοστό περίπου 70%.

- Στεγάνωση ξύλινης στέγης

- Θερμομόνωση οροφής

- Υδρορροές (οριζόντιες και κατακόρυφες)

3.ΔΑΠΑΝΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης του

1ου   Παιδικού Σταθμού Άρτας» είναι 42.560,82 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.775,42 € με Φ.Π. Α. (24%),

| Άρτα ………. /2 /2017 Ο συντάξας Α. Κακκάβα Πολ/κος Μηχ/κος | Ο Προισ/νος Εργ. & Μελ. Άγγελος Σακκάς Πολ/κος Μηχ/κος | Η Δ/ντρια ΤΥΔ Γρύλλια Σοφία Τοπ/φος μηχ/κος |
| --- | --- | --- |